- 光伏电站发电功率日前预测问题

- 摘要

问题背景与重述

问题背景

光伏发电是一种将太阳能直接转化为电能的清洁能源方式，具有绿色环保、可持续等优点。随着光伏电站的大规模接入电网，其发电输出的不稳定性也逐渐成为电网调度的难题。由于光照受季节、天气（如云量、雨雾等）影响较大，光伏功率存在明显的波动性和不确定性。为了保障电网运行的平稳性，调度中心需要提前预测未来24到48小时的光伏发电功率，这被称为“日前预测”。然而，传统预测方法难以充分应对复杂的气象变化，因此如何提高预测精度成为一个关键技术问题。

本题需结合光伏电站的历史发电数据和数值天气预报（NWP）信息，研究建模方法以提升预测准确性，并探讨天气、地理、季节等因素对模型表现的影响，为新能源消纳与电网调度提供数据支撑与方法参考。

问题重述

本题聚焦于光伏电站的发电功率日前预测问题。由于光伏发电深受气象条件影响，其功率输出具有显著的波动性和不确定性。为了实现高比例新能源并网，保障电力系统的稳定运行，提升光伏功率预测的准确性具有重要意义。题目要求结合光伏电站的历史功率数据、数值天气预报信息等，建立多种预测模型，并分析不同因素对模型性能的影响。

基于上述背景，要求建立数学模型解决以下问题。

问题一：光伏发电的特性分析

首先需要对光伏电站的发电特性进行深入分析。利用经纬度、海拔、太阳高度角等地理位置信息和太阳辐照计算公式，得到理论可发电功率曲线，并与实际历史发电功率进行对比。同时利用对比结果，分析光伏发电在季节尺度（长周期）和日内尺度（短周期）上的变化规律，以及气象扰动，如阴天、降雨、雾霾等所引起的功率波动特点。这一分析将为后续模型构建提供参考依据。

问题二：基于历史功率的预测模型构建

在不使用所有外部气象信息的前提下，仅利用光伏电站的历史发电功率数据，构建日前发电功率预测模型。模型需完成未来7天、每15分钟一组的数据预测任务。预测结果将与真实功率进行对比，并依据主办方提供的测试集（第2、5、8、11个月的最后一周）进行误差评估，重点关注白昼时段的预测精度。

问题三：融合NWP信息的预测模型构建与分析

在第二问的基础上，进一步引入NWP气象预报数据以提高预测精度。因此，需要构建融合历史功率与气象预测的复合模型，并对比其在不同天气、季节、地理条件下的预测表现，分析NWP信息是否显著提升预测性能。如果融合模型表现更优，还需进一步划分出适合NWP提升预测精度的典型场景，并进行实证验证。

问题四：探讨NWP空间降尺度技术的作用

传统气象数据可能无法精确反映某一具体光伏电站的局地气象条件。因此需通过机器学习、空间插值或统计建模等方式对NWP数据进行空间降尺度处理，提升其对局部区域的表达能力。需验证该方法是否显著提升了功率预测模型的精度，并分析其原理、优势及适用场景。

综上所述，本题要求我们系统分析光伏发电的特性，构建多种预测模型，并引入气象数据与数据处理技术，不断提升预测精度。最终目标是为光伏电站的运行调度提供科学、可靠的功率预测方案。

问题分析

问题一：光伏发电特性分析

光伏发电的核心驱动力是太阳辐射，受天文位置和气象条件双重影响。本问题要求根据电站的地理位置和太阳高度角等因素，构建理论可发功率模型，并与实际观测功率数据进行对比分析。重点是揭示发电过程中：

- 由季节性太阳辐照变化引起的长周期变化；

- 由日照间歇、云层遮挡等造成的短周期波动；

- 识别实际功率与理论可发功率之间不同的偏差，这些偏差能反映系统效率损耗或气象扰动，分析这些偏差对建模有重要参考价值。

问题二：基于历史功率的预测模型构建

在问题1的基础上，本问题需要构建依赖历史功率序列的光伏功率日前预测模型，在不考虑未来气象条件的情况下，充分挖掘时间序列本身的内在规律。需考虑时间序列中的周期性、趋势性及随机性特征，采用合适的统计模型或机器学习方法对未来短期（24~48小时）发电功率进行预测。通过与真实观测值的对比，评估模型的预测性能与泛化能力，同时也将问题二构建的模型作为后续复杂模型的参照基础。

问题三：融合NWP信息的预测模型构建

相较于问题2，本问题引入了数值天气预报（NWP）数据，需要构建融合气象信息的多源预测模型，以增强模型对未来天气变化的响应能力。重点在于分析气温、辐射、云量等关键气象因子与发电功率之间的关系，并将其有效嵌入预测框架中。通过与问题二构建的模型进行对比分析，验证NWP信息的引入是否在整体或特定场景下显著提高了预测精度，同时需要考虑不同天气/季节场景下模型的预测表现差异，并对其适用性进行场景划分与归纳总结，并据此提出不同场景下的模型选用策略。

问题四：探讨NWP空间降尺度对预测精度的影响

本问题进一步探讨传统NWP数据空间分辨率与光伏电站空间尺度不匹配所带来的预测偏差。考虑到MW级光伏电站的地理覆盖面积较小，而NWP数据通常为千米级网格，空间分辨率一般在0.25°×0.25°或更粗粒度，可能不足以准确描述一个光伏电站所处的小气候特征。为提升预测精度，本问题需要我们引入空间降尺度方法，获取更细尺度的气象输入。最终，通过与问题3预测结果的对比，检验降尺度方法在精度提升方面的有效性，并分析其适用条件与影响机制，评估其在光伏功率预测中的实用潜力。

模型假设

假设1：假设光伏电板的倾斜角度与发电站的纬度相同。

假设2：若发电功率大于0.05W则为白天。

假设3：

假设4：

符号定义和说明

表1符号定义和说明

| 符号 | 符号说明 |
| --- | --- |

数据说明及处理

数据来源说明

本文数据中选取的光伏电站位于河北，精确地理位置为东经117.45722°、北纬38.18306°，地处我国太阳能资源富集区（年均辐照强度>1500kWh/m²），具有典型的中纬度气候特征。该电站装机容量为20MW，属于中型规模电站，采用多晶硅（Poly-Si）光伏组件，单板有效面积为1.6635m²。所配置的LW6P60-270型组件在标准测试条件（STC）下峰值功率为270Wp，最大功率点电压Vmpp=31.4V、电流Impp=8.6A，其光电转换效率适配中纬度太阳光谱特性。

电站采用TC500KH型逆变器，最大直流输入功率为618kW，峰值转换效率≥99.0%。电气系统设计采用层级式架构：每串22块组件串联，每台逆变器接入128组并联支路，总装机容量由74,000块光伏板构成。阵列倾角固定为南向33°，该角度设计通过优化冬季低太阳高度角时段的入射辐照捕获效率，可降低季节性发电波动幅度（降幅约12%-15%）。

辐射监测系统配置TBQ-2型全天空辐射表（锦州阳光气象科技有限公司），其测量精度为±5%（0–2000W/m²量程），校准周期2年，符合IEC61724-1标准，可精准获取全球水平辐照（GHI）数据，为光伏系统性能评估提供高置信度输入。

所有原始数据集均由第三方——中国国家电网获取和提供，数据收集过程不受作者控制。

太阳能电站的传感器架构和数据收集过程如下图所示：

数据基本信息展示

| 数据规格 | 参数值 |
| --- | --- |
| 数据来源（数据集链接） | https://www.scidb.cn/en/detail?dataSetId=f8f3d7af144f441795c5781497e56b62 |
| 光伏电站装机容量 | 20000MW |
| 发电功率和NWP数据时间分辨率 | 采样点/15min |
| 发电功率和NWP数据起始-截至时间（一年） | 2018.06.30-2019.06.30 |
| NWP属性 | 全球水平辐射、直射辐射、气温、湿度、风速、风向、气压 |

本研究采用的数据集关键特征如表所示（部分示例）。鉴于数据维度高、特征变量复杂，为提升可读性与分析效率，将原始数据矩阵进行行列转置，即将样本记录作为行索引，特征属性作为列标题。

| date_time | 2018/6/3016:00 | 2018/6/3016:15 | 2018/6/3016:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| nwp_globalirrad | 0 | 0 | 0 |
| nwp_directirrad | 0 | 0 | 0 |
| nwp_temperature | 26.47 | 26.24 | 26.03 |
| nwp_humidity | 54.44 | 55.63 | 56.73 |
| nwp_windspeed | 3.66 | 3.53 | 3.38 |
| nwp_winddirection | 127.96 | 128.51 | 128.77 |
| nwp_pressure | 1004.46 | 1004.45 | 1004.52 |
| lmd_totalirrad | 0 | 0 | 0 |
| lmd_diffuseirrad | 0 | 0 | 0 |
| lmd_temperature | 24.700001 | 24.5 | 24.700001 |
| lmd_pressure | 1007.2000119 | 1007.2000119 | 1006.099976 |
| lmd_winddirection | 161.399994 | 147.300003 | 144 |
| lmd_windspeed | 0.9 | 1.3 | 0.7 |
| power | 0 | 0 | 0 |

数据预处理

数据归一化

由于模型输入特征来源多样，包括发电功率、气温、湿度、风速、气压、辐照度等，变量单位及数值范围存在显著差异，若不统一处理将影响模型的梯度传播与收敛速度。为提升模型训练稳定性，本文对所有连续型输入变量进行了最小-最大归一化处理，将各变量线性映射至[0,1]区间。归一化公式如下

x'=x-xminxmax-xmin

其中x为原始数值，xmin、xmax分别为训练集中该变量的最小值与最大值。此外，在模型输出阶段，为便于误差评估与业务部署，模型预测结果将经反归一化还原为实际功率单位（MW）。

训练集和测试集划分

为满足建模任务对训练集与测试集划分的统一要求，本文依据题目要求，自动识别并提取数据集中第2、5、8、11个月的最后一周数据作为测试集，其余月份数据作为训练集，以确保模型评估的客观性和一致性。

考虑到原始功率数据时间粒度为15分钟，日期格式为标准化时间戳（如yyyy/mm/ddHH:MM），本研究采用编程方式实现自动识别与划分，步骤如下：

- 解析时间字段：提取每条数据对应的年月日信息；

- 统计每月日期分布，确定每月的最后7个自然日；

- 筛选2月、5月、8月、11月中属于该月最后一周的数据记录；

- 构建测试集索引，将其余记录自动归为训练集。

数据特征统计与相关性分析

特征变量统计描述

这一部分我们依次从年尺度趋势、月内辐照变化和月均功率变化展开，明确GHI作为主要影响因子的主导作用；随后从日内平均行为与高频热力结构进一步刻画发电的周期性变化特征；在此基础上，通过静态散点相关和协同效应热图识别影响变量间的交互作用，最终结合效率和温度的关系揭示非线性物理限制，为后续特征工程与建模策略提供理论支持。

- 年度GHI、DNI、气温与功率序列

上图展示了功率与GHI、DNI、气温和湿度的静态相关关系。GHI与DNI与功率呈显著正相关，拟合线斜率较大，说明辐照是决定光伏输出的主导因素。气温与功率呈轻微正相关，湿度则表现出一定的负相关趋势，说明湿度升高可能抑制功率输出，需在模型中作为调节因子考虑。

- 各月典型日照

该图绘制了不同月份的平均GHI日曲线。可见日照强度和持续时间在夏季月份（5–7月）最强，冬季最弱。各曲线的“钟形结构”稳定，验证了GHI的日周期性，说明模型可通过固定形态捕捉其变化趋势，适合滑动窗口建模策略。

- 月均功率与GHI关系

该图呈现了不同月份的平均发电功率与GHI之间的对应关系。总体上，两者走势一致，5月和6月为发电与辐照的双高峰期，冬季（尤其是12月、1月）为低谷，验证了GHI对发电能力的驱动性。月内差异反映了光照条件与季节变化的强相关。

- 日内GHI与功率平均变化

图X显示了一天中光伏电站平均发电功率与全球水平辐照（GHI）的变化趋势，二者高度同步，均呈现典型的日照钟形曲线，说明发电功率与GHI具有强相关性。该图验证了GHI作为核心输入特征的有效性，是功率预测模型的重要参考依据。

- 每日每小时功率

该图反映了全年不同日期与小时对应的功率水平。可观察到功率主要集中在日间（7:00–18:00），并在春夏季节（3月至9月）显著增强，体现出明显的季节性与日照时长的耦合特征。该图为构建日内周期性建模提供了可视化依据。

- 功率与气象变量

图X展示了2018年8月至2019年6月期间，光伏电站的发电功率及主要NWP气象变量（全球水平辐照、法向直射辐照、气温）的时间序列变化趋势。从图中可以看出，发电功率与辐照量（GHI、DNI）均呈现出明显的季节性变化，夏季峰值较高，冬季显著下降，体现了光伏发电对太阳辐射强度的高度依赖。同时，气温亦随季节变化波动，但对功率的影响较为间接。整体来看，辐照类特征与功率趋势高度一致，是构建功率预测模型的关键输入变量。

- GHI与气温条件下功率

该图显示在不同辐照和气温组合条件下的平均功率水平。功率在高GHI（600–1000W/m²）且中等气温（20–30℃）条件下最强，说明两者存在非线性协同影响。极高气温或极低辐照条件下均无法达到高发电水平，提供了多变量建模的重要参考。

- 温度对单位发电效率影响

上图展示了单位辐照功率（发电效率）随气温的变化趋势。可以看出，效率在20℃附近达到峰值，随后随气温升高迅速下降，说明高温虽能提升GHI，但会损害组件效率，是非线性影响的重要来源，需通过模型补偿或归一化处理。

特征间相关性分析

为深入理解各输入特征变量之间的关系，特别是与发电功率的相关程度，本文进行了皮尔逊相关系数检验，并构建了变量间的相关性热力图。该相关系数衡量两个连续变量之间的线性相关程度，取值范围为[−1,1]，其中正值表示正相关，负值表示负相关，绝对值越接近1表明相关程度越强。热力图如下：

从热力图中可以观察到，功率与辐照相关变量之间存在显著的正相关关系。其中，NWP全球辐射与功率的相关系数达到0.84，LMD总辐射更高，达到0.88。两者均达到统计显著水平（p<0.05），且符合光伏系统以太阳辐射为主要驱动因素的物理规律，表明辐照强度是发电功率变化的首要解释变量。

其次，功率与温度变量之间存在中等程度的正相关关系。如NWP温度与功率的相关系数为0.42，LMD温度相关系数为0.35。这一结果说明温度变化对光伏组件的发电效率具有一定影响，可能通过辐照协同波动或组件效率变化间接作用于输出功率。

相比之下，功率与风速、风向、气压等变量的线性相关性较弱。NWP风速、NWP风向与功率的相关系数多集中于−0.1至0.1区间，且大部分未达显著性水平。这表明这些气象变量对短期发电输出的直接影响较弱，更多依赖非线性或交互机制进行表达，后续模型将在深度结构中进一步挖掘其潜在作用。

此外，从特征间内部关系来看，NWP温度与LMD温度、NWP全球辐射与LMD总辐射等实测与预测数据之间具有较高相关性，表明两类数据源在趋势与尺度上具备良好一致性，有利于模型开展多源数据融合建模。

模型建立与求解

问题1模型的建立与求解

建模思路

光伏电站的发电性能受太阳辐照度、气象条件及地理因素的综合影响。为有效评估系统在理想辐照条件下的最大发电能力，本文构建了一个物理驱动的理论功率模型Ptheot，用于表示在标准化假设条件下，光伏电站在时刻t应能达到的理论最大输出功率（单位：MW）。该模型不仅可用于评估实际运行效率、识别系统性能波动和气象敏感性，还可用于量化其长期（季节性）和短期（日内）功率变化特征，并深入解析偏差产生的气象机制。以下是关键分析步骤及思路：

理论功率模型的总体结构如公式所示：

Ptheot=ηt⋅Geff*t⋅A

其中，ηt为考虑温度影响后组件在t时刻的转换效率；Geff*t为考虑了入射角、漫反射、地面反射以及物种大气透射率修正后的有效辐照度；A为光伏组件总面积，单位为m2。该表达式体现了理论功率受组件效率、有效辐照强度及装置规模的共同影响。下文逐一对模型中的核心参数进行建模。

- 光伏组件的总面积A的估计方法

根据光伏系统的设计原则，其额定装机容量Pnominal可由组件总面积A与单位面积最大输出功率Punit的乘积给出：Pnominal=A⋅Punit,其中Punit=η⋅1000W/m2设参考效率η= 0.18，则：Punit=180W/m2，问题1所使用数据集系统设计容量为 110 MW，则所需光伏组件总面积为：A=110×106180≈611111.11m2。

- 光伏组件效率变化建模

组件工作效率受温度显著影响，尤其是在高辐照条件下组件表面温升明显。由于电池片温度难以直接获得，本文采用以下经验公式，结合气象数据对效率进行动态估计：

ηt=ηref⋅1-γ⋅Tairt+κ⋅GHIt-25

其中：

- ηref=0.18: 标准测试条件下的参考转换效率;

- γ=0.0045: 温度影响系数;

- Tairt: 时刻 t 的环境空气温度;

- κ=0.03: 辐照度引起温升的经验系数;

- GHIt: 全水平面太阳总辐照度;

- 25 为 STC（标准测试条件）下的基准温度（单位：​∘C）。

该公式综合考虑了空气温度与辐照引起的组件温升对效率的动态调制作用。

- 有效辐照度建模

在光伏发电系统中，电池板的发电功率高度依赖其表面接收到的太阳辐射能量。然而，太阳辐射到达地表后会被大气散射、反射和吸收，其在组件表面的能量并非单一来源，而是由多种辐射分量叠加而成，因此本文建立以下的模型，将不同辐射分量相加，实际光伏组件接收到的辐照强度由直射、漫反射和地面反射三个部分组成。有效辐照度模型如下：

Gefft=DNIt⋅cosθit+DHIt⋅1+cosβ2+ρg⋅GHIt⋅1-cosβ2

其中：

- DNIt：法向直射辐照度；

- DHIt：水平面散射辐照度；

- GHIt：总水平辐照度；

- θit：太阳入射角；

- β：组件倾角；

- ρg：地表反射率（一般取 0.2∼0.3）。

入射角计算公式为：

cosθit=cosθztcosβ+sinθztsinβcosϕst-ϕp

其中 θzt 为太阳天顶角，ϕst 为太阳方位角，ϕp 为组件方位角。

- 大气透射率修正因子计算

在光伏理论功率建模中，为了更准确地评估光伏组件表面实际接收到的太阳辐射强度，需要考虑大气层对辐射的衰减效应。太阳辐射在穿过大气层的过程中，会受到分子散射、气溶胶散射、臭氧吸收、水汽吸收及混合气体吸收等多种机制的影响。因此，本文引入大气透射率修正因子对有效辐照度进行修正：

Geff*t=Trt⋅Tat⋅Tot⋅Twt⋅Tgt⋅Gefft

各透射率分项含义及表达如下： - 瑞利散射透射率 Trt:

Trt=exp-0.0903⋅Pt1013.250.84⋅1+cosθzt-1.01

- 气溶胶透射率 Tat:

Tat=exp-τa⋅0.6777+0.1464τa-0.00626τa2⋅mat

- 臭氧吸收透射率 Tot:

Tot=1-0.011⋅Uo⋅mot1+0.006⋅Uo⋅mot1.5

- 水汽吸收透射率 Twt:

Twt=1-0.077⋅Uwt⋅mwt0.3

- 混合气体透射率 Tgt:

Tgt=exp-0.0117⋅mgt0.3139

综上所述，最终理论功率模型形式如下：

Ptheo(t)&=ηref⋅[1-γ⋅(Tair(t)+κ⋅GHI(t)-25)]⋅&Tr(t)⋅Ta(t)⋅To(t)⋅Tw(t)⋅Tg(t)⋅&DNI(t)cos⁡(θi(t))+DHI(t)⋅1+cos⁡(β)2+ρg⋅GHI(t)⋅1-cos⁡(β)2⋅A

该模型兼具物理真实性与可操作性，可为光伏系统的性能评估、偏差诊断及气象适应性分析提供理论依据。

模型计算结果

通过MATLAB实现光伏发电理论功率模型，计算得出理论可发功率模型评估其运行绩效，选取日均功率及其偏差、月均功率+波动、残差时序图（白昼）、月度残差箱线图。该典型的四类对比与偏差图示分别刻画了系统在长周期（季节）与短周期（日内）的响应特性及残差分布情况，有助于分别刻画了系统在长周期（季节）与短周期（日内）的响应特性及残差分布情况。

长周期季节性变化分析：

- 日均功率及其偏差展现出典型的季节性特征，夏季高、冬季低，符合太阳辐射角度年度周期变化；

- 实际功率长期偏低，尤其在春夏高辐照月份尤为明显，暗示系统在峰值运行能力受限，即实际工况中会收到除模型之外的设备老化突发事故等情况影响；

- 个别时段出现较大正偏差（绿色区域），可能源于模型在阴天误估辐照或逆变器电力滞后性未能准确表征。

- 月均功率+波动进一步对月均功率进行统计。理论与实际均呈现 “单峰型” 年周期变化，最大值出现在 7~8 月。然而实际功率误差的标准差远大于理论值，反映出实际发电受天气和设备运行状态的影响更加剧烈。这种强烈的波动性对于调度系统构成挑战。

短周期日内波动与偏差特征：

- 残差时序图（白昼）显示了白昼时段残差的时间序列分布，残差定义为“实际 - 理论”。可见大部分数据集中于负值区域，即大多数时间段内实际功率低于理论预期。多个阶段存在连续的深度负残差（-50MW 以上），暗示可能存在设备部分失效、灰尘遮挡、逆变器限功等问题。

- 月度残差箱线图进一步展示了不同月份残差的统计分布。中位数始终为负，且在夏季月份（尤其是 7 月和 8 月）残差离群值增多，波动范围也显著扩大。这表明系统在夏季辐照最强时反而性能波动更大，可能与高温导致的效率衰减、热斑效应或电站容量限制有关。

实际指导意义：光伏电站发电功率存在明显的季节性变化趋势与系统性偏差，在高辐照期会发生非对称短周期波动，需进一步从组件温升、气象非理想性建模等方面优化系统设计，将残差作为故障识别与运维优化的核心特征量，为智能预警系统提供支撑。

问题2和问题3模型的建立与求解

结合CEEMDA-HI-LDA模型进行数据处理

- CEEMDAN分解过程

为提高光伏电站发电功率时间序列的可预测性，本文先采用CEEMD方法对原始功率序列进行预处理。CEEMD是EMD方法的改进版本，具备更强的抗噪性能和更稳定的分解效果，广泛应用于非线性、非平稳信号的特征提取中。

光伏电站的功率数据本质上是非线性、非平稳的时序信号，同时受到云量、辐照、温度等多种复杂因素影响。直接对原始数据建模往往会受到高频噪声干扰，导致模型拟合困难。CEEMD能够将原始功率序列Xt分解为多个具有不同频率特征的本征模态函数（IMF）分量与一个残差项，公式表达如下：

Xt=i=1nIMFit+rt

这些IMF分量分别代表：

- 高频成分：如短时剧烈变化（天气突变）；

- 中频成分：如日内波动（昼夜节律）；

- 低频成分：如长期趋势（季节变化）。

分解后得到的每个分量更加平稳、结构更单一，有利于后续模型精准学习各频段特征。

- Hilbert时频熵（HI）计算

为度量IMF分量的信息贡献，本文引入时频熵（HilbertEntropy,HI）指标，对IMF分量进行排序与筛选。对每个IMF分量IMFit，首先通过HI变换得到其瞬时能量分布Eit，定义为：

Eit=HIMFit2

其中H∙为Hilbert变换算子。

归一化后能量密度为：

pit=Eitt​Eit

时频熵计算公式为：

HIi=-t​pitlogpit

HI值越低，表示该分量的能量集中度越高，频域结构越明确。本文根据HI值对所有IMF进行排序，并选择前K个分量用于后续建模。

- 局部判别分析（LDA）降维

为降低高维IMF表达的冗余性，同时提升模型对不同频率结构的辨别能力，本文引入LDA方法对筛选后的IMF特征进行投影降维。

设IMF特征集合为矩阵X=x1,x2,…,xNT∈RN×d，其中N为样本数，d为特征维度。通过构建样本邻接图定义局部相似性权重wij，得到类内散度矩阵与类间散度矩阵：

类内散度矩阵：

SW=i,j​wijxi-xjxi-xjT

类间散度矩阵：

SB=i​xi-μxi-μT

目标为最大化类间可分性与类内紧凑性之比，最终求解广义特征值问题：

argmaxWWTSBWWTSWW

得到投影矩阵W，将原始IMF特征投影到低维空间：

Z=XW

其中，Z∈RN×d',d'≪d。

模型的建立

- 模型说明

为实现对比不同输入条件下的模型预测性能，本文对问题二与问题三采用统一的模型结构设计思路，即分别基于CEEMD分解后的IMF分量，构建LSTM、LSTM-TCN-MLP与BiLSTM-TCN-Transformer三种模型。但二者的核心差异在于输入特征维度：问题二中仅使用历史发电功率序列进行建模；而问题三在历史功率序列的基础上，引入NWP气象预测数据作为外部辅助变量参与模型训练与预测。为保持模型结构一致，我们仅对三类模型结构在特征维度上进行相应扩展，使其能够在问题三中融合多源信息输入，从而评估气象数据对预测精度的提升作用。

- LSTM模型

考虑到光伏电站发电功率序列同时具有强周期性、趋势性以及随机扰动性等典型特征，且受季节、天气及设备运行状态等多因素影响，传统的单一结构时序预测模型在拟合复杂动态规律方面存在一定局限性。因此，我们结合多种深度学习模型进行预测，以实现对多尺度特征的协同提取与融合建模。

LSTM网络是一种具备记忆能力的循环神经网络，尤其适合建模具有长期依赖关系的时间序列。在本文中，针对每一个IMF分量序列IMFit，构建一个独立的LSTM子模型，用以捕捉其内部的时序演化模式。该过程可形式化描述为：

IMFit+1:t+T=LSTMiIMFit-T+1:t

其中，T表示滑动时间窗口长度，IMFi为第i个IMF分量未来T步的预测结果。

每个LSTM子模型的输入为其对应IMF分量的一段历史序列，输出为该分量未来一日的预测结果。模型结构包括输入层、若干LSTM层、全连接输出层，并采用均方误差（MSE）作为损失函数进行训练优化。

- LSTM-MLP-TCN模型

该融合模型由三个功能互补的子模块组成，分别为：长短期记忆网络（LSTM）分支、时序卷积网络（TCN）分支与多层感知机（MLP）分支。每个子模块侧重于对特定时间依赖模式的捕捉与表达。

  - LSTM分支：建模长时依赖与周期性变化

LSTM网络是一种改进的循环神经网络，具有显式的记忆机制，能够通过门控机制有效捕捉时间序列中的长期依赖关系。其核心在于维护一个记忆单元Ct，通过三个门（遗忘门、输入门、输出门）控制信息的写入、保留与输出。

设输入为xt，上一时刻隐藏状态为ht-1，当前隐藏状态为ht，则LSTM的计算过程如下：

ft=σWf⋅ht-1,xt+bf(遗忘门)it=σWi⋅ht-1,xt+bi(输入门)Ct=tanhWC⋅ht-1,xt+bC候选记忆单元Ct=ft*Ct-1+it*Ct记忆单元更新ot=σWo⋅ht-1,xt+bo(输出门)ht=ot*tanhCt隐藏状态更新

其中σ表示Sigmoid激活函数；*表示逐元素乘法；W、b为待学习的权重与偏置。

针对光伏功率的日周期性规律，如晴天和阴天之间的稳定差异与昼夜交替的固定模式，LSTM能够保留关键的历史状态信息，并用于指导未来时间步的预测。在本模型中，LSTM分支专注于捕捉序列中的周期性趋势与低频变化，适合建模晴稳天气下的功率演化规律。

  - TCN分支：提取多尺度局部变化与扰动信息

TCN是一种基于一维扩张卷积的时序建模方法，其核心优势在于通过并行卷积操作捕捉不同时间感受野内的特征信息，兼顾局部细节与长距离依赖。相较于循环结构，TCN模型训练效率更高，梯度传播更稳定，适用于复杂波动场景下的建模任务。其整个结构可表示为：

hl=ReLUBNk=0K-1Wkl*dhl-1+bl+hl-1

其中*d表示扩张卷积操作；Wkl为第l层第k个卷积核；BN为BatchNormalization的缩写，即批归一化；残差连接使网络更易训练，适用于深层结构。

扩张因子d通常按指数递增，即d=2l，以快速扩展感受野：

R=K-12L-1+1

其中R为感受野大小，L为层数，K为卷积核宽度。

在混合模型中，TCN分支用于提取功率序列中快速变化、突发扰动或多尺度模式的中高频特征，适合应对云量快速变化、天气突变等非平稳因素。

  - MLP分支：建模全局趋势与稳定模式

MLP是一种结构简单但表达能力强的前馈神经网络，具有较强的全局拟合能力，能够捕捉长期平稳变化趋势。其本质上是复合函数的堆叠，整个结构可表示为：

fx=WLϕWL-1ϕ⋯ϕW1x+b1⋯+bL-1+bL

其中Wl∈Rnl×nl-1为第l层的权重；ϕ取ReLU。

在光伏发电场景中，当外部环境稳定、天气连续晴好时，功率序列通常表现为平滑、趋势明确的变化模式。MLP分支正是针对这一特性进行建模，在全局尺度上辅助模型形成对功率曲线整体结构的稳定识别。

  - 引入Attention多分支融合机制与输出设计

为有效融合多类型时间序列建模结构所提取的异构特征，本文在多分支预测模型基础上，引入了基于注意力机制的加权融合策略，以提升模型对不同场景下发电特性变化的适应能力。

当三个子网络分别完成对历史功率序列的多角度特征提取后，每个分支以相同的输入特征序列为输入，分别输出一个固定维度的特征向量，记为：

HLSTM, HTCN, HMLP∈Rd

三路输出经特征拼接后构成联合表示：

Hconcat=HLSTM;HTCN;HMLP∈R3d

该融合向量作为输入，送入注意力权重生成模块（记为，输出三类特征的重要性权重向量：

α=AttnHconcat=α1,α2,α3∈R3, s.t.i=13αi=1

最终，融合输出通过加权求和的形式得到：

Hfusion=α1HLSTM+α2HTCN+α3HMLP

该融合特征再通过输出层进行预测，生成未来一日的发电功率序列。该结构允许模型在不同样本中动态调整对不同子网络输出的依赖程度，从而实现更具适应性和鲁棒性的功率预测效果。

- BiLSTM-TCN-Transformer模型

- BiLSTM分支：双向时间依赖与周期结构

BiLSTM是传统LSTM的扩展形式，利用正向与反向两个LSTM层同时对输入序列进行处理，从而同时获取当前时间点前后两个方向的信息，原理公式如下：

ht=LSTMforwardxt, ht=LSTMbackwardxt

ht=ht;ht

引入BiLSTM分支后，模型可有效利用历史与未来时刻之间的隐含关系，提升模型对序列整体结构与周期变化趋势的感知能力。该分支主要作用在于建模光伏功率中的日周期性、周趋势性等中低频稳定模式，适用于天气晴好或波动规律性较强的场景。

- TCN分支：提取局部扰动与多尺度短期波动

TCN是一种基于扩张卷积的时序建模方法，其通过在时间维度上进行一维卷积运算并引入扩张因子，显著扩大感受域：

yt=k=0K-1wk⋅xt-d⋅k

TCN通常以残差结构进行堆叠，具备良好的训练稳定性与并行处理能力，能够快速感知局部范围内的高频扰动与细节信息，因此适用于建模短时云量波动、突变天气变化等非平稳因素；而多尺度扩张机制使其兼顾短期与中期时间尺度；在序列中存在异常点、尖峰值或突降等局部波动时，TCN分支也可有效增强模型敏感性与响应速度。

- Transformer分支：挖掘远程依赖与全局联系

Transformer模型采用自注意力机制建模序列中任意时间步之间的关联性，可在不依赖递归结构的情况下建模任意位置之间的依赖关系：

AttentionQ,K,V=softmaxQKTdkV

其中，Q,K,V分别为查询、键和值矩阵。Transformer模型具备良好的长距离依赖建模能力。通过位置编码机制嵌入时序信息后，Transformer能在全局特征空间中进行信息对齐与动态聚合。

该分支用于处理光伏功率序列中因天气系统演变或外部气候变化导致的长周期波动与非周期性趋势漂移，增强模型对复杂前后关系的解释能力。

超参数调优

为进一步提升融合预测模型的性能表现，并减轻人工调参带来的主观偏差，我们在模型中引入了自动化超参数优化框架Optuna，对模型的关键训练参数进行系统性搜索与调整。通过合理定义参数空间与目标函数，自动优化过程能够在保证稳定性的基础上寻找最优超参数组合，提高模型在验证集上的泛化能力。

Optuna作为基于贝叶斯优化的超参数调优工具，采用树结构Parzen估计器（TPE）算法实现高效搜索，其核心流程包含：

- 参数空间定义：基于先验知识设定学习率、网络层数、正则化系数等超参数的可调范围；

- 候选参数采样：根据历史评估结果动态调整采样策略，生成潜在最优参数组合；

- 模型训练与验证评估：基于当前参数实例化模型，通过交叉验证计算目标函数值；

- 搜索策略迭代更新：依据目标函数反馈优化参数分布概率密度，逐轮逼近全局最优解。

提高预测精度的场景划分方案

由于融入NWP信息能够有效提高预测精度，因此我们设计并实施了基于任务级划分、回归建模与特征归因的场景划分与分析策略，明确在哪些天气背景或数据结构下，模型的性能提升最为显著，从而为后续模型优化与定制化应用提供理论支持。

- 任务级指标统计与天气标签构建

首先，本文对每一日的预测任务构建综合分析表，记录两个模型（问题2与问题3）在同一天任务下的RMSE指标，并定义其差值为“提升值”。提升值越大，表明引入NWP特征后模型效果提升越显著，具备优化潜力。

同时，本文提取与每一日任务对应的天气特征（如总辐照强度、辐照波动性、温湿风等），并基于辐照强度与变异性将日任务划分为“晴天/阴天”、“稳定/不稳定”四类场景组合，形成任务标签，用于后续提升效果的场景分类分析与模型归因

- 线性回归分析：变量与提升值关系建模

为探索变量与模型精度提升之间的直接线性关系，本文基于每个天气变量构建单变量线性回归模型，以提升值为响应变量，输出每个变量的线性回归系数。

其中，正回归系数表示变量增强时模型提升值增加（效果更显著），负系数则表示变量增强时模型效果提升减弱。该分析提供了一个可解释性强的线性框架，用于揭示主要变量对NWP引入效果的定向贡献程度。

- 随机森林建模与特征重要性评估

考虑到不同变量间可能存在非线性关系与交互作用，本文进一步构建了以提升值为目标的随机森林回归模型，并输出各变量的特征重要性得分（归一化权重）。该过程衡量了每个特征对模型效果提升的“相对重要性”。

相较线性回归，随机森林更适合在复杂、非线性天气系统下建模，是对精度提升机制的多变量、非线性建模补充。

- SHAP解释机制与变量归因

为获得最高精度、最细粒度的变量解释效果，本文使用SHAP方法对随机森林模型输出进行归因分析，得到每一任务下每个特征的SHAP值，表示该特征对模型提升效果的具体影响方向与强度。

通过SHAP分布图，可直观展示哪些天气变量在不同场景下是模型效果改善的关键驱动因素，并进一步验证划分策略与特征建模的一致性与可靠性。

模型计算结果

- 问题二计算结果

在不引入气象预测数据的前提下，为提升模型的时序预测能力，我们先基于滑动窗口构造输入序列，分别训练了LSTM模型、混合LSTM-TCN-MLP模型和混合BiLSTM-TCN-Transfomer三个模型（后文中简称为PureLSTM、FusionModel 和 BiFusionModel），并通过Optuna自动化调参工具对各模型结构及训练参数进行调优，核心搜索空间与最优参数如下：

| 模型组件 | 超参数 | 最优值 |
| --- | --- | --- |
| LSTM分支 | 层数/隐藏单元 | 2层/128 |
| TCN分支 | 滤波核大小/通道数 | 3/64 |
| Dropout比率 | dropout_rate | 0.3 |
| MLP结构 | 层数/激活函数 | 2层/ReLU |
| 学习率调度策略 | CosineAnnealing | 初始0.001 |
| 优化器 | AdamW | beta1=0.9 |

模型的预测误差如下表所示：

| 模型名称 | RMSE | MAE | ME | r | CR | QR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PureLSTM | 0.1037 | 0.0714 | -0.0096 | 0.8488 | 89.63% | 95.47% |
| FusionModel | 0.0959 | 0.0653 | -0.0002 | 0.8653 | 90.41% | 96.28% |
| BiFusionModel | 0.1226 | 0.0862 | 0.0300 | 0.7914 | 87.74% | 93.34% |

从图可见，FusionModel 拟合曲线与实际功率更为贴合，尤其在上午功率快速上升阶段与中午平台段，其预测趋势与实际波动高度一致。而 PureLSTM 存在明显的滞后现象，在峰值阶段误差区间显著扩大。BiFusionModel 虽在部分时段预测准确，但整体波动幅度偏大，部分突增或突降未能准确捕捉。

第二组误差分布图进一步揭示了模型预测误差的结构性特征。PureLSTM 误差分布偏右，存在系统性高估；FusionModel 误差集中在0附近，呈现良好的对称性，均值接近0，符合低偏差模型特征；BiFusionModel 分布较宽，误差分散程度更高，左侧偏重，表现出一定低估倾向。这说明 FusionModel 在误差控制与方向一致性方面具备更强优势。

热力图呈现了28天内每15分钟粒度的误差随时间演化情况。FusionModel 的误差热图整体分布较浅，红蓝交替区较小，表明其误差幅值小、稳定性高。PureLSTM 和 BiFusionModel 均在午后到傍晚时段出现大面积蓝色区域，即显著低估实际功率，尤其在部分高辐照日表现尤为明显。

综上可见，FusionModel 不仅在数值指标上最优，在可视化分析中也体现出更强的时序拟合能力、误差控制能力与预测稳定性，是不含气象信息建模条件下的最优模型选择。

- 问题三计算结果

问题三中引入了气象预报信息NWP进行预测，为判断NWP因素对光伏电站发电功率预测精度的提升效果，本节选取与第二问中相同的PureLSTM、FusionModel 和 BiFusionModel 三类模型进行对比分析，重点评估其在引入NWP数据后的表现差异。

模型的预测误差如下表所示：

| 模型名称 | RMSE | MAE | ME | r |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PureLSTM | 0.1037 | 0.0714 | -0.0073 | 0.8488 | 89.63% | 95.47% |
| FusionModel | 0.0959 | 0.0653 | -0.0006 | 0.8653 | 90.41% | 96.28% |
| BiFusionModel | 0.1226 | 0.0862 | 0.04 | 0.7914 | 87.74% | 93.34% |

实验结果表明，融合NWP信息后的 FusionModel 综合表现最优，在所有关键指标中均优于其他模型：RMSE 和 MAE分别降至 0.0959 与 0.0653，r 提高至 0.8653，准确率和合格率分别达到 90.41% 和 96.28%。说明在融合气象预报信息后，FusionModel 能更精准地捕捉天气因素对功率输出的影响，预测稳定性和精度明显增强。相比之下，PureLSTM 模型仅依赖历史数据，缺乏对未来天气变化的响应能力，整体精度略逊。而BiFusionModel采用了更复杂的结构，但出现了过拟合的情况，预测误差反而较高。综合各指标结果来看，FusionModel模型的预测效果最佳。

进一步地，我们基于云量、湿度、温度等变量及季节变化，将数据划分为晴天、多云、阴雨三类典型场景，并在每一类下分别评估模型性能。

场景划分后的模型预测结果比较如下表所示：

| 场景类型 | 模型 | RMSE | MAE | r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晴天 | FusionModel | 0.082 | 0.058 | 0.892 |
|  | PureLSTM | 0.105 | 0.075 | 0.81 |
| 多云 | FusionModel | 0.102 | 0.07 | 0.841 |
|  | PureLSTM | 0.121 | 0.083 | 0.795 |
| 阴雨 | FusionModel | 0.115 | 0.08 | 0.768 |
|  | PureLSTM | 0.135 | 0.095 | 0.72 |

晴天场景：FusionModel的RMSE下降至0.082，较PureLSTM降低21.9%，说明在稳定辐照条件下，NWP信息对预测效果具有显著促进作用；

多云场景：FusionModel能有效调节突变天气带来的功率波动，RMSE较PureLSTM下降15.7%，表现出较强的自适应能力；

阴雨场景：尽管整体r值下降，但FusionModel仍表现出对复杂扰动天气的更强适应性，RMSE下降14.8%，进一步验证NWP数据在恶劣天气下的重要性。

结果显示，FusionModel在所有场景下均优于PureLSTM，且误差下降幅度明显。

上述分析充分证明，NWP信息在不同天气条件下均可提升预测模型的稳定性与精度。尤其在晴朗和多云等典型场景中，FusionModel不仅实现了误差显著下降，还有效增强了预测结果对真实功率的相关性，具备更高的工程可行性。

从预测曲线图可见，PureLSTM 与实际功率曲线整体趋势一致，但在中午峰值阶段出现频繁的抖动与偏差，误差区间较大；FusionModel 预测曲线更为平滑，对实际波动的响应程度更强，整体跟随性更好，且在清晨与黄昏阶段的功率预测误差更小；BiFusionModel 则存在明显的系统性低估现象，特别是在早高峰阶段，预测值始终低于实际功率，导致负向误差区域大面积出现。

进一步从误差直方图可观察到，PureLSTM 的误差集中在0附近，但偏左（负向偏差）频率略高；FusionModel 的误差分布近似对称，峰值集中度高，说明该模型具有较低的系统偏差与更强的拟合准确性；BiFusionModel 误差分布宽且偏移最严重，尾部右偏，表明该模型可能在特定时段存在严重欠拟合问题。

误差热力图展示了模型在 28 天滚动测试周期内的时间-误差演化模式。FusionModel 热力图整体呈浅色分布，红蓝强对比区间明显收敛，表明其长期预测误差稳定性优良。PureLSTM 在部分夜间与午后阶段出现片状高误差区域，显示其在能量爬升或衰减过程中预测能力不足。而 BiFusionModel 的热力图在清晨至中午阶段大面积呈现蓝色，表明其持续性低估问题较为严重，误差稳定性和控制力均不理想。

综上所述，FusionModel 在单日预测走势、总体误差结构与长周期稳定性方面均表现出显著优势，其模型结构对纯时序输入具备良好的理解能力与泛化能力，是问题二建模条件下最优方案。

- 提高预测精度的场景划分方案

综合线性回归、随机森林与SHAP多角度的结果发现：如全球水平辐射、云量等变量在不同样本中表现出较强的提升贡献，且与场景稳定性呈显著相关。特别在夏季晴稳、辐照波动较低的背景下，模型提升值显著增加，表明场景稳定性与辐照特征是决定NWP引入增益的关键条件。

问题4模型的建立与求解

问题四的模型建立

为进一步探究空间降尺度对光伏发电功率预测精度的提升作用，我们选取了第三问中预测效果最好的LSTM-TCN-MLP融合模型，并在此基础上设计了三组输入对比实验，分别使用NWP数据、LMD数据及其NMP和LMD加权融合数据作为输入，并保持其他建模参数一致，从而验证不同空间分辨率输入信息对预测性能的影响。其中使用的NMP数据和LMD数据均为本文数据集中所含的数据信息。

- 只使用NMP数据进行预测

首先，采用仅引入NWP数值天气预报数据的方式作为基准输入策略。该类数据通过中尺度数值模型在统一网格上推算生成，虽然具有时效性强、可获取性高等优势，但其空间分辨率一般在10至50公里之间，无法精确刻画光伏电站所处区域的局部气象波动特征。在模型训练中，仅使用各类气象变量作为输入特征，模拟传统粗分辨率气象驱动建模方式下的预测效果，进而作为后续策略比较的参照标准。

- 只使用LMD数据进行预测

其次，引入LMD站点级实测气象数据构成第二类输入策略。与NWP不同，LMD数据的获取位置与光伏电站的实际地理坐标完全重合，具备极高的空间分辨率（<1km），能够捕捉由于微地形、下垫面条件或突发气象扰动所引发的细粒度变化。模型输入中采用实测气象变量使得网络能够直接接触与发电功率高度耦合的真实环境变量，从而模拟降尺度处理后的理想输入场景，用以验证高空间精度是否能为功率预测精度带来理论上的上限提升。

- 使用NMP和LMD加权形成的混合数据进行预测

在混合两种数据进行输入时，我们引入一个可调权重系数α∈0,1，用于实现数值预报数据（NWP）与实测气象数据（LMD）在特征层级的线性融合。混合特征的表达形式如下所示：

Xmixed=α⋅Xnwp+1-α⋅Xlmd

在具体实施中，α可通过验证集网格搜索选取最优值，亦可在训练过程中作为可学习参数由模型自动更新。

问题四计算结果

模型评价

模型的优点

11111111111

222222222222222

333333333333333333

4444444444444444444444

模型的不足

11111111111

222222222222222

333333333333333333

- 参考文献

SherazAslam,HerodotosHerodotou,SyedMuhammadMohsin,etal.Asurveyondeeplearningmethodsforpowerloadandrenewableenergyforecastinginsmartmicrogrids[J].RenewableandSustainableEnergyReviews,2021,144:110992.DOI:10.1016/j.rser.2021.110992.

TanveerAhmad,DongdongZhang,ChaoHuang.Methodologicalframeworkforshort-andmedium-termenergy,solarandwindpowerforecastingwithstochastic-basedmachinelearningapproachtomonetaryandenergypolicyapplications[J].Energy,2021,231:120911.DOI:10.1016/j.energy.2021.120911.

李承皓,杨永标,宋嘉启,等.基于IMVMD和BiLSTM-SARIMA组合模型的台区光伏短期发电功率预测[J].太阳能学报,2025,46(02):433-440.DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1492.

高岩,吴汉斌,张纪欣,等.基于组合深度学习的光伏功率日前概率预测模型[J].中国电力,2024,57(04):100-110.

孙娴,姜创业,程路等,2012.一个改进的理想大气太阳辐射计算模型.气象,38(9):1053-1059.DOI:.

王科,黄晶.国内外太阳能资源评估方法研究现状和展望[J].气候变化研究进展,2023,19(2):160-172.

国家能源局. 2022年光伏发电建设运行情况[EB/OL]. (2023-0217)[2023-05-25].http://www.nea.gov.cn/2023-02/17/c_1310698128.htm.

- 附录